IX Conferencia Científica Internacional Desarrollo

Agropecuario y Sostenibilidad “AGROCENTRO 2019”

Título

Técnicas aplicadas para controlar el exceso de humedad en las casas de cura de tabaco en la región central de Cuba

Title

Techniques applied to control the excess of humidity in tobacco cure houses in the central region of Cuba

Ramiro Agras Hechavarría1, Pavel Portal Hernández2.

1- Ramiro Agras Hechavarría. UEB Estación Experimental Cabaiguán, Cuba. E-mail: informatico@eetcab.co.cu, ragras87@gmail.com

2- Pavel Portal Hernández. UEB Semillas. Finca El Paraíso, Cabaiguán, Sancti Spíritus. Cuba.

Resumen

El cultivo del tabaco en Cuba representa una prioridad para el país por su demanda en el mercado internacional como producto terminado. Para la obtención de hojas de tabaco con calidad, es indispensable que los productores que utilizan el proceso de curación natural creen las condiciones necesarias en las casas de cura y realicen un buen manejo del cultivo durante el secado y curado según las condiciones climáticas lo requieran. Las intensas lluvias en el municipio de Cabaiguán en la campaña 2017-2018, provocaron afectaciones por la propagación del Moho del Tabaco (Mould Growth on Tobacco) debido al exceso de humedad dentro de las casas de cura. Esta situación permitió al Instituto de Investigaciones del Tabaco trabajar en conjunto con los productores afectados en búsqueda de alternativas para controlar la humedad y la propagación del hongo. El presente trabajo muestra las soluciones empleadas por dos productores del municipio de Cabaiguán mediante la aplicación de carbón como fuente de calor dentro de las casas de cura para extraer humedad. Las técnicas utilizadas por los productores 1 y 2 se comenzaron aplicar el mismo día bajo condiciones semejantes. El Productor 1 distribuyó la mayor cantidad de fuentes de calor debajo de los aposentos, mientras el Productor 2 desplegó la mayor cantidad de fuentes de calor en los cajones. Los resultados mostraron que la solución aplicada por el Productor 2 generó un ahorro de 30 sacos de carbón, equivalente a 2000 pesos; logrando controlar la humedad 3 días antes, con un menor factor de riesgo de incendio.

Abstract:

The cultivation of tobacco in Cuba represents a priority for the country due to its demand in the international market as a finished product. To obtain tobacco leaves with quality, it is essential that producers who use the natural healing process create the necessary conditions in the houses of cure and make a good management of the crop during drying and curing as required by the climatic conditions. Intense rains in the municipality of Cabaiguán in the 2017-2018 season, caused damages due to the spread of Mold Growth on Tobacco due to the excess of humidity inside the houses of cure. This situation allowed the Tobacco Research Institute to work together with the affected producers in search of alternatives to control the humidity and the propagation of the fungus. The present work shows the solutions used by two producers of the municipality of Cabaiguán by applying coal as a heat source inside the houses of cure to extract moisture. The techniques used by producers 1 and 2 began applying the same day under similar conditions. Producer 1 distributed the largest number of heat sources under the rooms, while Producer 2 deployed the largest number of heat sources in the drawers. The results showed that the solution applied by Producer 2 generated a saving of 30 sacks of coal, equivalent to 2000 pesos; managing humidity control 3 days before, with a lower risk factor of fire.

Palabras Clave: Moho del Tabaco; Hongo; Casas de Cura, Fuentes de Calor, Humedad.

Keywords: Mould Growth on Tobacco; Fungus; Houses of Cured; Sources of Heat; Hummidity.