NOMBRE DEL SUB-EVENTO

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUÍMICA

Título

¿Y EL MARABÚ CUBANO?

Title

AND THE CUBAN MARABU?

Dra. Omaida Quesada González, MSc. Manuel Cantos Macías, Estudiante Abel Rodríguez Romanguera.

1- Omaida Quesada González. Universidad de Oriente, Cuba. E-mail:oquesada@uo.edu.cu

2- Manuel Ángel Cantos Macías. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. E-mail: manuelcantos macias@gmail.com

3-  Abel Rodríguez Romaguera.  Universidad de Oriente, Cuba.

Resumen: La utilización de residuos forestales para la obtención de carbón, es importante en la actualidad, no solo por su valor social y económico, sino también por su impacto ambiental. En Cuba existen grandes extensiones de tierra cubiertas de Marabú. Especie que no era aprovechada. Este trabajo pretende caracterizar el marabú cubano y pirolizarlo para la obtención de carbón, como fuente de energía. Para  ello  se realizó análisis elemental, inmediato y se aplicaron técnicas de análisis  térmico (ATG, TGD y CDB). El análisis elemental  permitió demostrar que el alto contenido de carbón y baja humedad y cenizas  justifica aprovecharlo con estos fines. Además,  el contenido de nitrógeno y azufre inferior al 1% garantiza bajas emisiones de sus óxidos, con el consiguiente impacto ambiental. El uso de técnicas térmicas aporta criterios sobre las temperaturas de las etapas  fundamentales  de la termodescomposición y permite cuantificar los contenidos de hemicelulosa, celulosa y lignina.

Abstract:  The use of forest residues to obtain coal is currently important, not only because of its social and economic value, but also because of its environmental impact. In Cuba there are large tracts of land covered in Marabú. Specie not used. This work aims to characterize the Cuban marabú and pyrolize it to obtain coal, as an energy source. To do this, elemental, immediate analysis was performed and thermal analysis techniques were applied (ATG, TGD and CDB). The elemental analysis allowed to demonstrate that the high carbon content and low humidity and ash justify taking advantage of it for these purposes. In addition, the nitrogen and sulfur content below 1% guarantees low emissions of its oxides, with the consequent environmental impact. The use of thermal techniques provides criteria on the temperatures of the fundamental stages of the thermal decomposition and allows to quantify the contents of hemicellulose, cellulose and lignin.

Palabras Clave: Residuos, Pirólisis y  Marabú

Keywords: Waste, Pyrolysis and Marabú

Forma de presentación: Poster electrónico.