III CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE CIDES 2023

Título

Implementación de la NC ISO 50001:2019 en la Empresa Textil Desembarco del Granma (TEXVI)

Title

Implementation of NC ISO 50001:2019 at the Textile Company “Desembarco del Granma” (TEXVI)

Autores:

María de los Angeles García Hernández. TEXVI, Cuba. mangeles@texvi.cu

Janhna Rodríguez Cárdenas. TEXVI, Cuba. janhna@texvi.cu

Miriadys Gómez Hernández. TEXVI, Cuba. energético@texvi.cu

Resumen:

Los costos energéticos de TEXVI representan más del 15 % del costo total, por lo que disminuir los mismos es de interés de la dirección y de los trabajadores a partir de que el ahorro energético se puede revertir en utilidades que después son distribuidas entre todos. Las limitadas posibilidades que tiene el SEN hoy y los bajos niveles de combustible de que se disponen, hace que se dicten medidas por los organismos rectores, difíciles de cumplir en todas las instancias y requiere constancia por parte de los implicados en las exigencias para lograrlas.

El objetivo del trabajo realizado fue Implementar un sistema de gestión energético que fortalezca la cultura energética de la organización, considerando que la empresa tiene aplicado y certificado su SGC según la NC ISO 9001:2015, existe una tradición de análisis energético reconocida por sus directivos y el apoyo de la ONURE con el curso de aplicación de las NC ISO 50001:2018. Para ello se realizó la revisión de la norma, análisis de la situación de los datos energéticos y trabajos de grupo demostrándose que era posible establecer la norma y realizar la revisión energética publicando los potenciales de ahorro, el comportamiento de los IDEn, las áreas mayores consumidoras y los requisitos imprescindibles, a consideración de los autores, para poder aplicar este Sistema. Se concluye que es posible certificar la NC ISO 50001 como una herramienta para disminuir los costos, cuando se trabaja con constancia, exigencia, en grupo y con personal calificado e interesado en su trabajo.

Abstract:

TEXVI's energy costs represent more than 15% of the total cost, so reducing them is in the interest of management and workers since energy savings can be reversed in profits that are later distributed among all. The limited possibilities that the SEN has today and the low levels of fuel that are available mean that a measure are issued by the governing bodies, difficult to comply with in all instances and requires perseverance on the part of those involved in the demands to achieve them.

The objective of the work carried out was to implement an energy management system that strengthens the organization's energy culture, considering that the company has applied and certified it’s QMS according to NC ISO 9001:2015, there is a tradition of energy analysis recognized by its managers and the support of ONURE with the application course of the NC ISO 50001:2018. To this end, a review of the standard was carried out, analysis of the situation of the energy data and group work, demonstrating that it was possible to establish the standard and carry out an energy review by publishing the potential savings, the behavior of the IDEn, the largest consuming areas. and the essential requirements, to the consideration of the authors, to be able to apply this System. It is concluded that it is possible to certify the NC ISO 50001 as a tool to reduce costs, when working with perseverance, demand, in a group and with qualified personnel interested in their work.

Palabras Clave: Eficiencia Energética; NC ISO 50001:2019 TEXVI

Keywords: Energy efficiency; NC ISO 50001:2019 TEXVI

# 1. Introducción

Gestionar la energía hoy es una necesidad imperiosa para todas las organizaciones altas consumidoras del país y el mundo. La crisis económica existente implica también una crisis energética que ha llevado a costos impensables para los energéticos. Es por ello que muchos países han implementado los SGEn a través de la ISO 50001:2018 en sus empresas. Cuba asumió esta ISO en el año 2019.

La Gestión energética puede concebirse como un esfuerzo organizado y estructurado para conseguir la máxima eficiencia en el suministro, conversión y utilización de los recursos energéticos. (Sornoza Bravo, J. C.; 2021). Implica seguimiento y análisis de los datos energéticos de la entidad a todos los niveles y como todo sistema requiere de documentación que permita estandarizar todas las acciones para lograr las metas.

La existencia de elementos comunes entre las normas ISO 9001 e ISO 50001, que promueven el sistema de gestión de la calidad (SGC) y el sistema de gestión de la energía (SGEn), favorece la integración de estos sistemas (Cañizares-Pentón, G., Rivero, M.F., Pérez, R., & González, E. 2015). Es por ello que,  teniendo en cuenta que la empresa tiene aplicado y certificado su SGC según la NC ISO 9001:2015, existe una tradición de análisis energético reconocida por sus directivos y el apoyo de la ONURE con el curso de aplicación de las NC ISO 50001:2019, se considera oportuno aplicar esta norma, que permitirá llegar a toda la organización, visibilizar las metas energéticas, evaluar periódicamente las condiciones de ahorro y el comportamiento de los IDEn.

La Empresa Textil Desembarco del Granma es una empresa industrial que clasifica como grande según su tamaño y está integrada por 3 unidades básicas productivas, 3 unidades básicas de servicio  y una Oficina Central, sus instalaciones están ubicadas en la Carretera a Camajuani km 3, No. 191 B, de Santa Clara, Villa Clara.

Clasifica como industria de economía de escala por ser sus producciones de alto nivel de consumo, tanto por la población como por el sector industrial, son productos de carácter homogéneo partiendo de sus estructuras y composición, con alta participación en el encadenamiento productivo. Es reconocida como una de las empresas altas consumidoras de Villa Clara por lo que gestionar la energía es para la misma una obligación. Sus gastos energéticos son más del 15 % de los gastos totales. Utiliza para su correcto funcionamiento electricidad, vapor, aceite caliente, aire comprimido, agua fría, agua suave y filtrada, todos de suma importancia en su correcto uso para el país.

Situación problemática:

A pesar de ser una industria alta consumidora, con una cultura en el ahorro y uso eficiente de los portadores energéticos, la empresa no tiene un sistema de gestión implantado y/o certificado según la NC ISO 50001:2019.

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo el siguiente:

Implementar un sistema de gestión energético en la Empresa Textil Desembarco del Granma que fortalezca la cultura energética ya existente en la organización según la NC ISO 50001:2019.

# 2. Metodología

Para aplicar la norma en la empresa se realizó la capacitación y revisión de la norma actual, el análisis de la situación de los datos energéticos con sus distintos métodos de medición y se realizaron trabajos de grupo para escoger el mejor camino en la integración con el SGC. Se realizó el examen de la  documentación existente del SGC buscando como utilizar los mismos para el SGEn y minimizar los documentos a realizar.

# 3. Resultados y discusión

El trabajo se realiza analizando la NC ISO 9001:2015 y la NC ISO 50001:2019 de manera conjunta, buscando las similitudes y diferencias teniendo el apoyo de los materiales diseñados para la Red de aprendizaje de Sistemas de Gestión de la Energía de la ONURE VC. Se realizaron los siguientes pasos:

- Comparar los documentos existentes para la aplicación de la NC ISO 9001:2015 con los necesarios para la NC ISO 50001:2019. Establecer el procedimiento para la Gestión de la energía en la empresa. (PG-06-08 Gestión de la energía)

- Se revisa y actualiza el análisis estratégico de la empresa. Se analiza la matriz DAFO.

- Se lleva a aprobación  al consejo de dirección los resultados finales de este análisis.

- Se definen las partes interesadas externas e internas en el nuevo contexto de aplicación de la norma NC ISO 50001:2019.

- Se actualiza la base legislativa y los requisitos legales correspondientes para el sistema de gestión (Identificación, actualización, chequeos, auditorias, rendir cuenta de su cumplimiento en los Consejos de Dirección).

- Se precisó el alcance del SGEn llegando a todos los procesos y áreas de la empresa. Se modificó el Mapa de procesos en correspondencia con la nueva norma.

- Se definió y aprobó la política integrada de la empresa.

- Se asignan la autoridad y responsabilidad en correspondencia con el sistema.

- Se crea por resolución el consejo energético. Lo integran el consejo de dirección y especialistas preparados en el tema.

Para la creación de equipo de gestión de la energía se debe asignar un representante del mismo que demuestre los resultados que se están obteniendo (Alvarez Cancio-Bello, R. R: Montelier Hernández, S; Oviedo Regojo, A; 2021). Esto es vital para el desempeño y sostenibilidad del sistema. Precisa de personas entrenadas, con deseos de trabajar, con capacidad de análisis  y persistentes.

- Se designa la Directora técnica y de mantenimiento como máxima representante del sistema.

- Las acciones para abordar los riesgos se revisan en lo que se tenía por la Resolución 60:2011, ajustando según necesidad a la nueva situación.

Muchos de los temas energéticos y el correcto uso del combustible, ya estaban en la documentación del Control interno de la empresa,  por lo que las modificaciones fueron pequeñas. No ocurre así con la planificación para abordar las oportunidades que requirió de ajustes en el análisis estratégico.

- Definición de las medidas para aprovechar las oportunidades.

- Los objetivos de trabajo se planifican anualmente y se evalúan todos los meses. Se aprueban por el director general y están en correspondencia con los objetivos generales del OSDE excepto los energéticos que no son reconocidos como criterios de medida del OSDE o del MINDUS. Estos objetivos energéticos están en la Dirección técnica y de mantenimiento, en las UEB y  en los objetivos de la empresa. Su cumplimiento se chequea trimestralmente a nivel de consejo.

- Las metas energéticas fueron definidas y aprobadas a nivel de consejo con 7 metas y 21 acciones para lograr las mismas. Estas se chequean periódicamente a nivel de consejo.

- Realizar y actualizar la Revisión energética según se concibió en el procedimiento para el SGEn.

Esta, para el 2022, demostró lo siguiente:

- La empresa tiene como energéticos la electricidad, Fuel Oíl, Diesel, Gasolina, Gas licuado del petróleo, Vapor, aceite caliente, aire comprimido, agua fría, agua suave, agua filtrada.

- Todos los portadores se comportaron por debajo de su plan.

- El comportamiento anual está en correspondencia con los niveles productivos y no se puede hablar de una tendencia a la disminución por lo deprimida que está la industria.

- Se identifican los USE y se presentan en la figura 1. El combustible Fuel Oíl y la electricidad representan el 96 % del total de los portadores.

Figura 1. USE de la Empresa Textil en el 2022

Fuente: Elaboración propia.

- Para cada USE se determinan las áreas más representativas. Se presentan en la figura 2 que la UEB de Acabado es el 76 % del consumo total de FO en el año 2022.

Figura 2. USE del FO en la Empresa Textil en el 2022

Fuente: Elaboración propia.

- Para cada USE se identificaron los operadores que afectarían de manera significativa el USE, en este caso para el FO, son los operadores de las Calderas de Vapor, la línea de Blanqueo, línea MEW, líneas de teñido, Autoclaves y Secadoras.

- Se identificaron las oportunidades para mejorar el desempeño energético clasificándolas en organizativas, de mantenimiento e inversión. En total se consideran 13 oportunidades que se resumen en la tabla No. 1.

| Oportunidades de mejoras | Organizativas | Mantenimiento | Inversión | Sub total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas de eficiencia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Nuevas tecnologías | 0 | 0 | 4 | 4 |
| FRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 4 | 6 | 13 |

Las de FRE no son totalmente consideradas como una mejora del desempeño energético de la entidad pero si ayudaría representativamente al deteriorado SEN.

- Determinar los Indicadores de desempeño energético (IDEn).

Para cumplir con este aspecto se tiene en cuenta los consumos de energía relevantes según paretos, la correlación entre los indicadores de consumo y producción, verificando que la correlación (r2) sea superior a 0,75.  La empresa tenía como IDEn los de electricidad y de Fuel Oíl, que se corresponden con los portadores más importantes, pero el índice que se utilizaba, consumo entre metros cuadrados de tejido total (kW.h/Mm2 y ton/Mm2), no cumplen con la condición de que r2 sea igual o superior a 0,75 por lo que hubo que buscar, a partir de toda la estadística que tiene la empresa los índices correctos.

En el caso de la electricidad, como se tienen 3 producciones bien diferenciadas y con comportamiento distintos, unidades de medida distintas, etc. hubo que utilizar el método de las producciones equivalentes con regresión múltiple existente como herramienta del Excel. Tomando como base la producción de la Gasa quirúrgica la producción equivalente se calcula como:

Prod equiv=1*Mm2Tejed+92,79*t HC+0,03 Mm²Acabado

El resultado del análisis de correlación de este IDEn se puede ver en la figura 3:

Figura 3. Correlación entre el consumo de energía eléctrica de la industria y la producción equivalente en Mm².

Fuente: Elaboración propia.

Para el Fuel Oíl, se hace el análisis teniendo en cuenta que el uso del mismo va a depender de las producciones que se realizan en Hilo teñido y los talleres de Acabado. Las producciones que se controlan en hilo teñido son en toneladas y las de Acabado se controlan en Mm2, pero estas últimas tienen un peso por lo que pueden convertirse a toneladas. Esto, incluso, favorece el cálculo energético porque el gasto del mismo no solo depende la velocidad con que trabaja la máquina sino también del peso o masa del tejido que se procesa.

Al hacer el análisis estadístico de este portador se obtiene una correlación de 0,8762 definiéndose como correcto. En la figura 4 se muestra la correlación con una muestra bien amplia de valores. La fórmula para estimar el consumo sería:

toneladas de FO=1,5496*t TP e HT+29,916

Figura 4. Correlación entre el consumo de FO y la producción en ton de HT y Acabado.

Fuente: Elaboración propia.

- Establecer la Línea base energética (LBEn).

La línea base energética se hace teniendo en cuenta las regresiones históricas de la entidad para periodos de similar comportamiento productivo. Para ello se utiliza la serie histórica según el documento en Excel “Regresión mensual FO y Electricidad”. Se verifica que la R2 sea superior a 0,75 utilizando la correlación múltiple.

Para la electricidad la línea base se determina por la siguiente fórmula que tiene un coeficiente de correlación de 0,9273:

kW.h = 12,328*t HC+0,0842*Mm2Gasa+0,285387841*Mm2 T Acabado+140,74

No se toma la línea de correlación del IDEn pues esta es más fácil de manejar y se visualiza mejor, además tiene un coeficiente superior.

Para el caso del Fuel Oíl si se toma la misma ecuación:

Toneladas de FO  = 1,5496* ton de producción + 29,916

El comportamiento del 2022 se presenta en la tabla No. 1. El consumo total real es menor a la suma de los valores de la línea base mensual por lo que se aprecia un mejor desempeño, es el 90,8 % del valor de consumo por la línea base.

Se ahorran 134 toneladas de Fuel oíl que representan 148 MP.

Tabla no. 1. Comparación del consumo de FO con la línea base.

| 2022 | ton Acab | ton HT | ton producción total | t FO LB | t FO real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enero | 40,54 | 2,53 | 43,07 | 96,66 | 78,90 |
| febrero | 69,88 | 3,71 | 73,59 | 143,96 | 174,39 |
| marzo | 43,91 | 2,82 | 46,74 | 102,34 | 138,59 |
| abril | 80,54 | 2,20 | 82,74 | 158,13 | 111,72 |
| mayo | 73,87 | 23,56 | 97,43 | 180,90 | 129,46 |
| junio | 82,18 | 30,34 | 112,52 | 204,28 | 145,15 |
| julio | 50,39 | 7,65 | 58,04 | 119,85 | 90,62 |
| agosto | 18,08 | 29,25 | 47,33 | 103,26 | 106,61 |
| septiembre | 4,42 | 27,73 | 32,15 | 79,74 | 88,21 |
| octubre | 39,39 | 6,03 | 45,41 | 100,28 | 80,83 |
| noviembre | 47,46 | 2,35 | 49,81 | 107,10 | 124,33 |
| diciembre | 30,64 | 0,30 | 30,94 | 77,86 | 71,00 |
| Total |  |  |  | 1474,35 | 1339,812 |

Fuente: Elaboración propia.

- No hubo que hacer modificaciones en la documentación existente para la recopilación de datos, solo se establece y se reconoce en el nuevo procedimiento de Gestión para la energía que se hace. (PG-06-08).

- Los recursos materiales y financieros necesarios se determinan desde la concepción inicial del plan de negocios para el año. A partir del plan de producción previsto se calculan, utilizando las normas de consumo técnicamente fundamentadas, los valores de los portadores necesarios para ese plan. El resultado de esos valores se compara con la regresión histórica y se puede ajustar según se estime. Con los valores físicos de los portadores y los precios que emite el mes para cada año se planifican los valores en pesos de los mismos.

- Ya se tenía el PG-04-01 Capacitación y formación donde se establece el procedimiento para determinar las competencias de las personas. En los puestos que inciden en el buen desempeño energético y en la preparación de los auditores se hizo una capacitación especial.

- La empresa ya contaba con un sistema de comunicación donde se definen las informaciones internas y externas con todo lo que exige la norma. Ya el PG-06-06 define la opción de que cualquier trabajador puede proponer mejoras en el sistema por lo que fue coincidente.

- Para el punto de la norma referido a Operación se hizo el procedimiento de gestión de la energía que incluye todo lo referente a planificación, control y uso de los portadores energéticos y para el correcto funcionamiento operacional y de mantenimiento se tienen los procedimientos de cada equipo.

- El proceso del control inversionista fue revisado precisando la necesidad del análisis de los consumos energéticos en los dictámenes para nuevos equipos.

- La evaluación del desempeño de los procesos se realizará utilizando los cuestionarios establecidos en cada uno. Estos cuestionarios  incluye variables e indicadores que responden al SGEn

- Mensualmente se analiza el comportamiento de los IDEn, los consumos reales contra los planes, contra el año anterior, las causas de las desviaciones, etc.

- Los requisitos legales tienen seguimiento en los Consejos de dirección organizados según plan de temas del mismo.

- Las auditorías internas se planifican y se cumplen en unión con las auditorias la SGC. Se formaron 9 auditores que ya estaban certificados como auditores internos del SGC con la NC ISO 50001:2019.

- La Revisión por la dirección se hace a los dos sistemas simultáneamente armonizando las entradas y salidas de los dos sistemas.

- El tratamiento de las No Conformidades detectadas es el mismo para los dos sistemas. La mejora continua se evalúa comparando los períodos en cada uno de los análisis que se realizan.

# 4. Conclusiones

- Se implantó y se certificó el Sistema de Gestión de la Energía según la NC ISO 50001:2019 en la Empresa textil Desembarco del Granma utilizando las similitudes existentes con la NC ISO 9001:2015 ya legitimada.

- La empresa cuenta con tres factores que hacen posible el correcto funcionamiento del sistema implantado, estos son: Líderes preparados para asumir la responsabilidad, energéticos capacitados y gestores documentales con posibilidades reales de atender el sistema.

- Se encontraron los IDEn acordes a los procesos para los dos USE que tiene la empresa. Se establecen como índices para la electricidad los kW.h/producción equivalente y para el combustible Fuel oíl, tFO/tproducción de Acabado+Hilo teñido.

- El SGEn ha permitido dar mejor seguimiento a las metas y objetivos energéticos visualizando a todos los niveles los posibles proyectos y modificaciones que permiten ahorrar energía y disminuir los costos. Estos deberán ir actualizándose según las nuevas tecnologías.

# 5. Referencias bibliográficas

- Sornoza-Bravo, J. C; 2021. Estado del arte de la gestión energética en la industria. ISSN: 2477-8818. Revista científica Dominio de la ciencia.

- Lemus Aguilar, C. A.; 2021. Propuesta de una metodología de implantación de la norma ISO 50001 a la industria manufacturera en El Salvador

- Alvarez Cancio-Bello, R. R: Montelier Hernández, S; Oviedo Regojo, A; 2021. Bases para la implementación de un Sistema de gestión energética en la UEB Ron “Luis Arcos Bergnes” de Cienfuegos basado en la NC ISO 50001:2019. Revista Universidad y Sociedad.

- Cañizares-Pentón, G., Rivero, M.F., Pérez, R., & González, E. (2015). Diseño e integración del sistema de gestión de la energía al sistema de gestión de la calidad en la ronera central "Agustín Rodríguez Mena", Cuba. Semantic Scholar

- Cuba. Oficina Nacional de Normalización. (2019). NCISO 50001: 2019. Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso.

- Cañizares-Pentón, G., Cuevas-Hernández, M., Pérez-Bermúdez, R., González-Suárez, E. 2015. La gestión energética y su impacto en el sector industrial de la provincia de Villa Clara, Cuba. Revista ICIDA Sobre los derivados de la caña de azúcar.

- NC-ISO 9001:2008. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Oficina Nacional de Normalización. Cuba.